Modul 1							Erik Grindheim

Mål 3: Lærlingen skal ha gode kunnskaper om drift av små motorer. De skal kunne utføre arbeid på slike motorer.

Hovedmoment 3c

Lærlingen skal kunne beskrive en enkel reguleringskrets.

UTFØRT ARBEID:

Jeg har satt meg inn i forskjellige måter å styre og regulere turtallet til små DC-motorer på.

Jeg har eksperimentert med hvordan en får en motor til å yte et konstant dreiemoment ved å tilføre en konstant strøm.

Ved å variere strømtilførselen varierer en hvor mye dreiemoment motoren yter.

Ved liten belastning vil turtallet øke og ved stor belastning avtar turtallet, men dreiemomentet er likt hele tiden.

Jeg har studert hvordan en kan lage en turtallsregulering for en motor ved å bruke en PLL.

Motoren er tilkoplet en pulsgiver som gir et antall pulser for hver omdreining, og disse pulsene blir delt ned i en variabel deler. Frekvensen ut fra deleren og en referansefrekvens blir sammenlignet i en fasedetektor, og feilspenningen ut fra denne brukes til å bestemme om motoren skal tilføres mer eller mindre strøm.

En kan også regulere motorens turtall ved å kople frekvensen fra akslingens pulsgiver til en frekvens-til-spenning -omformer. Denne spenningen er proporsjonal med turtallet, og kan sammenlignes i en operasjonsforsterker med en variabel referansespenning. Operasjonsforsterkerens utgang brukes til å styre hvor mye strøm som skal tilføres motoren.

Opplæring gjennomført, dato:  15.04.98                     Sign elev                   Sign lærer/instr