Modul 1							Erik Grindheim

Mål 1: Lærlingen skal ha gode kunnskaper om grunnleggende prinsipper for HF-teknikk, for radiomottakere og radiosendere. De skal ha gode kunnskaper om strålingsformer som opptrer som støy i elektroniske apperater og utstyr. De skal ha gode kunnskaper i pulsteknikk og DSP.

Hovedmoment 1e

Lærlingen skal kunne beregne spenning og effektforhold uttrykt i desibel (dB) ved hjelp av logaritmer.

UTFØRT ARBEID:

En testoppstilling med RF-generator tilkoblet dempeledd og deretter oscilloskop og sweep-

generator ble brukt til gjennomføringen.

Dempeleddet kunne settes til ethvert dB-tall (heltall). RF-generatorens utgang var justerbar

med svært stor oppløsning, og angivelsen var i dB (dBm - dB i forhold til en milliwatt, beregnet med 50W belastning). Oscilloskopet ble brukt som linært voltmeter og sweep-generatoren som logaritmisk (dB) angivelse av avlevert effekt fra dempeleddet.

Test 1

Hvor mange dB må RF-generatorens signal heves for å doble spenningen ut?

Prøv&feil-verdi:6dB

Teoretisk verdi:10lg(22) = 20lg(2) = 6,0dB

Test 2

Hvor mange dB dempning må legges til for å halvere effekten ut av dempeleddet?

Prøv&feil-verdi:3dB(spenningen redusert frå 10mV til 7,1mV)

Teoretisk verdi:10lg(0,5) = -3,0  dvs 3dB demping

Test 3

Hva skjer med avlevert effekt og spenning når det blir satt inn dempning på 10dB og 40dB?

Målte verdier:spenning blir 1/3 og 1/100 av opprinnelig verdi.

Teoretiske verdier:effekt:10-1 = 0,1og10-4 = 0,0001av oppr. verdi

spenning:rot(0,1) = 0,3ogrot(0,0001) = 0,01 av oppr. verdi

Test 4

RF-generatorens nivå heves 30dB og dempeleddets dempning økes med 4dB. Hva skjer med spenningen ut av dempeleddet?

Målt verdi:Den blir 20 ggr større

Teoretisk verdi:30dB-4dB = 2,6BUny/Uref = rot(102,6) = 19,95 ggr større

Opplæring gjennomført, dato:  04.11.97               Sign elev                       Sign lærer/instr