Modul 1							Erik Grindheim

Mål 1: Lærlingen skal ha gode kunnskaper om grunnleggende prinsipper for HF-teknikk for radiomottakere og radiosendere. De skal ha gode kunnskaper om strålingsformer som opptrer som støy i elektroniske apparater og utstyr. De skal ha gode kunnskaper i pulsteknikk og DSP.

Hovedmoment 1d

Lærlingen skal kunne gjøre rede for virkemåten til svitsjede strømforsyninger.

UTFØRT ARBEID:

Jeg har gjennomgått opplæring i prinsipp for Switch Mode Power Supply (SMPS).

De viktigste fordelene med SMPS fremfor "vanlige" strømforsyninger med stor transformator (som jobber på 50 Hz) og serieregulator kobling er:

· Høy virkningsgrad fordi en slipper effekttap i noen serieregulator, samt at

spole / transformator arbeider med så høy frekvens at effekttapet i overføringen

nærmest forsvinner.

· God lastregulering.

· Enkle sikringskretser mot overbelastning.

· Filtrering og glatting av utspenning er svært enkel pga. den høye frekvensen. En    greier seg med f.eks. 10mF i stedet for 4700mF.

· De fysiske dimensjonene og vekten er mye mindre. Grunnen er at den

tradisjonelle transformatoren forsvinner og blir erstattet med en liten

transformator eller en spole. Store filterkondensatorer forsvinner også.

Opplæringen ble avsluttet med prøve.

Jeg har feilsøkt i og reparert SMPS.

Opplæring gjennomført, dato:  21.01.98                  Sign elev                     Sign lærer/instr