Modul 1							Erik Grindheim

Mål 1: Lærlingen skal ha gode kunnskaper om grunnleggende prinsipper for HF-teknikk, for radiomottakere og radiosendere. De skal ha gode kunnskaper om strålingsformer som opptrer som støy i elektroniske apparater og utstyr. De skal ha gode kunnskaper i pulsteknikk og DSP.

Hovedmoment 1c

Lærlingen skal kunne forklare fenomenet HF-stråling og støyproblemet EMC, og kunne beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for å hindre denne type støy.

UTFØRT ARBEID:

Teoriundervisning om temaet EMC, spesielt med hensyn til mobiltelefoner og RFI fra disse. Hvordan hindre at påslåtte mobiltelefoner blir tatt med inn på fly og sykehus?

Hvordan skjerme for og filtrere bort uønskede frekvenser?

Også i forbindelse med pensum for radioamatør-lisens har jeg studert publikasjonen "Overstyring og høyfrekvensinnslag i elektroniske apparater". Denne er utarbeidet av Radiostøykontrollen, Telenor AS.

· Jeg har stoppet TVI fra VHF-sender ved å vikle TV'ens nettledning på ferrittkjerne.

Dette hindrer common-mode signaler fra å komme inn i TV'en via strømnettet.

· Jeg har stoppet problem med innslag fra CB-radio (27MHz) på et stereoanlegg. Innslaget

skjedde ved stråling fra coax til høytalerledning, og ble fikset ved å reparere antennen slik

at SWR på coaxen ble bra og den sluttet å stråle ut så mye energi.

· Jeg har stoppet RFI på morsenøkkelen til kortbølgeradio (Kenwood TS-940). Ved nøkling

av senderen strålte det inn på morsenøkkelens ledning og senderen ble "hengende på".

Ved å jorde nøkkelen og kople lavpassfilter på ledningen (helt inne ved radioen) ble

problemet borte.

Opplæring gjennomført, dato:  16.04.98                   Sign elev                    Sign lærer/instr