Modul 3							Erik Grindheim

Mål 2: Lærlingen skal kunne behandle utstyr og materiell riktig og kunne ta hensyn til helse, miljø, og sikkerhet.

Hovedmoment 2b

Lærlingen skal kunne bruke relevante merke- og kodesystemer for materiell og utstyr.

UTFØRT ARBEID:

Jeg har lært meg de vanligste merke- og kodesystemene for materiell og utstyr, og dette er de mest aktuelle systemene for komponenter:

· Angivelse av verdi vha. tre siffer der siste er eksponent. Kondensatorer er oppgitt i    pF (piko-farad), Drossler (spoler) i mH (mikro-henry) og Motstander i W (ohm).

eks:  "273" kan bety 27nF, 27mH eller 27kW

· Fargekoden, hvor hver farge representerer et tall. Alle fargene gir et tre- eller

firesifret tall (som har ovennevnte betydning) og evt flere farger gir ofte

temperaturkoeffisient og toleranse.

· Europeisk, Japansk og Amerikansk merking av halvledere

· Potensiometres karakteristikk:    Logaritmisk = B  og  Lineært = A

· Polaritetsangivelse på Tantal- og Elektrolyttkondensatorer

· Angivelse av Katoden på Dioder og LED  (Hakk eller fargering)

· Merking av pinne nr.1 på IC og plugger

· Angivelse av Emitter på noen transistor-kassetyper (TO-05 og TO-18)

· Merking av komponenter som er overflate-monterte (SMD)

· Angivelse av strømsikringer sin karakteristikk.

· Ledningsdimensjon oppgitt i AWG- eller SWG-nummer

(Amerikansk og britisk angivelse av en leders tverrsnitt)

Opplæring gjennomført, dato:  02.12.97                  Sign elev                    Sign lærer/instr